Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«Інтерполяція кубічними сплайнами»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-14

Цепух Н. Р.

Перевірив:

ас. Кулик П. Р.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами та навчитися застосовувати його для аналізу реальних геоданих.

У роботі необхідно отримати висоти точок маршруту за GPS-координатами, обчислити кумулятивну відстань, побудувати гладкий профіль висоти маршруту та дослідити вплив кількості вузлів інтерполяції на точність результату.

Хід роботи

- Було виконано запит до відкритого API Open-Elevation для отримання висот точок маршруту за заданими GPS-координатами.

У результаті API повертає значення:

- широти (latitude),

- довготи (longitude),

- висоти над рівнем моря (elevation).

- Отримані дані були оброблені програмою на Python.

З використанням бібліотеки requests було виконано HTTP-запит до API, після чого отримані дані були збережені у форматі JSON.

- Далі було виконано табуляцію вузлів, у якій для кожної точки маршруту виведено:

- номер точки,

- широту,

- довготу,

- висоту.

- Після цього було обчислено кумулятивну відстань між точками маршруту.

Для цього використано формулу haversine, яка дозволяє обчислити відстань між двома точками на поверхні Землі за їх географічними координатами.

- Отримано таблицю залежності:

- кумулятивна відстань (м),

- висота (м).

Ця таблиця використовується як набір вузлів для подальшої інтерполяції.

- На основі отриманих даних було реалізовано програму для побудови кубічних сплайнів.

Кубічний сплайн є кусочно-поліноміальною функцією третього степеня, яка забезпечує гладке з’єднання сусідніх ділянок функції.

- Для знаходження коефіцієнтів сплайна було складено систему лінійних алгебраїчних рівнянь з трьохдіагональною матрицею.

- Для розв’язання цієї системи було реалізовано метод прогонки (алгоритм Томаса), який складається з двох етапів:

- прямої прогонки,

- зворотної прогонки.

- Після знаходження коефіцієнтів було побудовано кубічний сплайн для всіх вузлів.

- Для аналізу точності було побудовано графіки сплайнів для різної кількості вузлів:

- 10 вузлів

- 15 вузлів

- 20 вузлів

Отримані графіки порівнювалися з еталонним сплайном, побудованим за всіма вузлами.

- Було встановлено, що зі збільшенням кількості вузлів інтерполяції точність апроксимації зростає, а отримана крива все точніше відображає реальний профіль висоти маршруту.

- У результаті роботи було побудовано графік профілю маршруту Заросляк — Говерла, що відображає залежність висоти від кумулятивної відстані.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено метод інтерполяції кубічними сплайнами та застосовано його для аналізу реальних географічних даних. Було отримано висоти точок маршруту за GPS-координатами, обчислено кумулятивну відстань між точками та побудовано гладкий профіль висоти маршруту.

Також було реалізовано алгоритм розв’язання системи лінійних рівнянь з трьохдіагональною матрицею методом прогонки та використано його для знаходження коефіцієнтів кубічного сплайна.

У результаті експерименту встановлено, що збільшення кількості вузлів інтерполяції покращує точність наближення функції та дозволяє точніше описати форму профілю маршруту.

Код